ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ЭСКИЗЫ В AUTODESK INVENTOR

Цель работы

Научиться создавать плоские эскизы в AI и фиксировать их форму и размеры.

Ход работы

1. Выполнить эскиз в соответствии с вариантом (рис. 2), добившись фиксации формы и размеров с помощью геометрических и размерных зависимостей (незафиксированные степени свободы приводятся в варианте). Условные обозначения в эскизе: мм, mm – миллиметры, град, deg – градусы, бр, ul – безразмерная величина. Файл детали с построенным эскизом сохранить.

2. Поместить в отчет:

а) готовый эскиз со всеми размерными зависимостями;

б) для любых трех элементов эскиза привести сведения о геометрических зависимостях.

Пример

Выполнить эскиз (рис. 1) и наложить необходимые зависимости

Рис. 1. Плоский эскиз (“стол”) – 2 степени свободы (осевая линия)

Последовательность создания эскиза представлена в табл. 1.

Таблица 1

Последовательность создания эскиза “стола”

| № пп |  | Содержимое Рабочей области | Описание инструментов и накладываемых зависимостей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  |  | Инструмент: Отрезок . Модификатор: Осевая линия. Зависимости: геометрическая – Вертикальность . |  |  |
| 2 |  |  | Инструмент: Прямоугольник: 2 точки . Зависимости: геометрические – Совмещение (середина верхней стороны прямоугольника и осевая линия), Фиксация (середина верхней стороны прямоугольника); размерные – Размеры (43,833 мм, 3,23 мм). |  |  |
| 3 |  |  | Инструмент: Отрезок . Зависимости: геометрические – Совмещение (вершины образующих “ножки стола” между собой и “столешницей”), Параллельность (боковые образующие “ножки стола” между собой), Горизонтальность (основание “ножки”); размерные – Размеры (3,728 мм, 25,304 мм, 67,65 град). |  |  |
| 4 |  |  | Инструмент: Отрезок . Зависимости: геометрические – Совмещение (вершины нижних образующих “ножки стола” между собой и вершины верхних – со “столешницей”), Параллельность (боковые образующие “ножки стола” между собой), Симметричность (верхние образующие левой “ножки” относительно правой по осевой линии), Коллинеарность (основания “ножек”) |  |  |
| 5 |  |  |  | Инструмент: Дуга: центр (образующие сгиба левой “ножки”). Зависимости: геометрические – Совмещение (центры дуг образующих сгиба “ножки”); размерные – Размеры (18,61 мм, 9,598 мм, 31,752 мм). |  |
| 6 |  |  |  | Зависимости: геометрические – Совмещение (вершины дуг образующих сгиба и прямолинейных образующих левой “ножки”), Касательность (дуги образующих сгиба и прямолинейные образующие левой “ножки”); размерные – Размеры (48,60 град). |  |

Для отображения зависимостей, наложенных на отдельные элементы созданного эскиза (табл. 1), используется контекстная команда Показать зависимости. Контроль количества степеней свободы (две для последовательности из табл. 1) – команда Автоматические размеры и зависимости из группы Зависимость вкладки Эскиз.

1. 2 степени свободы (осевая линия)

Рис. 2. Варианты плоских эскизов (начало)

2. 2 степени свободы (осевая линия)

3. 0 степеней свободы

Рис. 2. Продолжение

4. 4 степени свободы (2 осевые линии)

5. 4 степени свободы (2 осевые линии)

Рис. 2. Продолжение

6. 4 степени свободы (две осевые линии)

7. 4 степени свободы (2 оси симметрии)

Рис. 2. Продолжение

8. 12 степеней свободы (6 осевых линий)

9. 8 степеней свободы (4 оси)

Рис. 2. Продолжение

10. 8 степеней свободы (4 оси)

11. 6 степеней свободы (3 оси)

Рис. 2. Продолжение

12. 4 степени свободы (2 оси)

13. 10 степеней свободы (5 осей)

Рис. 2. Продолжение

14. 6 степеней свободы (3 оси)

15. 6 степеней свободы (3 осевые линии)

Рис. 2. Продолжение

16. 2 степени свободы (1 осевая линия)

17. 0 степеней свободы

Рис. 2. Продолжение

18. 2 степени свободы (1 осевая линия)

19. 0 степеней свободы

Рис. 2. Продолжение

20. 0 степеней свободы

21. 4 степени свободы (2 осевые линии)

Рис. 2. Продолжение

22. 0 степеней свободы

23. 2 степени свободы (1 осевая линия)

Рис. 2. Продолжение

24. 6 степеней свободы (3 осевые линии)

25. 0 степеней свободы

Рис. 2. Продолжение

26. 6 степеней свободы (2 оси)

Рис. 2. Окончание