- Лабораторная работа № 7. Библиотеки моделей и сборок AI

Цель работы:

Научиться использовать при моделировании библиотечные компоненты, создавать и публиковать их; изучить структуру и инструментарий браузера библиотеки компонент, а также средства подключения библиотек компонент в AI.

Ход работы:

1. Создать новый проект AI и поместить в него одну из деталей сборки лабораторной работы № 6 (Сборки в Autodesk inventor (AI)).

2. Убедиться в наличии хотя бы двух пользовательских параметров, используемых в параметрах модели. При необходимости добавить их в таблицу параметров и формулы для параметров модели.

3. Преобразовать деталь в табличную (Управление > Разработка > Создать параметрическую деталь). В качестве табличных параметров использовать пользовательские параметры. В таблице предусмотреть один вариант детали.

4. Выполнить команду Файл > Управление > Проекты. Для текущего проекта выполнить (в окне Проекты) команду Настройка библиотек компонент. В этом окне нажать кнопку Создать библиотеку и дать ей имя.

Проверить, что созданная библиотека предназначена для чтения и записи.

5. Выполнить команду Управление > Библиотека компонентов > Публикация детали. В окне мастера публикации установить библиотеку для публикации, язык, категорию, ключевые параметры публикуемой детали, уточнить имя публикуемого семейства и стандарт.

6. Выполнить команду Управление > Библиотека компонентов > Редактор, убедиться в наличии созданного семейства деталей. Проверить установку фильтра библиотеки компонент на GOST.

7. Закрыть все файлы проекта (файл табличной детали). Выполнить команду Начало работы > Запуск > Проекты. Для текущего проекта настроить расположение заимствованных из библиотек компонентов в отдельной папке проекта.

8. В проекте AI создать и сохранить новую сборку. Затем выполнить команду Сборка > Компонент > Вставить из библиотеки компонентов. Выбрать для вставки в сборку первый (и пока единственный) вариант созданной библиотечной детали.

9. Выполнить команду Управление > Библиотека компонентов > Редактор. Для добавленной в библиотеку детали выполнить контекстную команду Таблица семейства...

В таблицу семейства детали добавить еще одну конфигурацию с измененными ключевыми параметрами. Зафиксировать изменения в библиотеке компонент и закрыть ее редактор.

10. В сборке выполнить команду Сборка > Компонент > Вставить из библиотеки компонентов. Выбрать для вставки в сборку два экземпляра второго варианта созданной библиотечной детали.

11. Для первого экземпляра только что вставленной в сборку детали выполнить контекстную  команду Заменить из библиотеки компонентов и указать в качестве заменяющего компонента первый вариант детали из того же семейства библиотеки.

12. Выполнить команду Управление > Библиотека компонентов > Редактор. Для добавленной в библиотеку детали выполнить контекстную команду Таблица семейства... В таблице семейства изменить значения ключевых параметров первой конфигурации детали.

13. Сохранить сборку и выполнить команду Управление > Библиотека компонентов > Обновить стандартные компоненты.

14. Сохранить сборку. Убедиться в наличии папки проекта директории с используемыми вариантами библиотечного компонента.

15. Определить местоположение файла созданной библиотеки с помощью  окна Настроить библиотеки (вызов из окна Проекты).

Выполнить резервное копирование файла библиотеки компонент в текущий рабочий проект.

16. Представить к защите

1) Отчет, содержащий:

– схему табличной детали с указанием пользовательских параметров в эскизах и конструктивных элементах и таблицы параметров  (п. 1 и 2);

– структуру Библиотеки компонентов с пользовательской категорией, семейством и вариантами (п. 12).

2) Проект AI с исходной табличной деталью и сборкой, содержащей две пользовательские библиотечные детали.

3) Файл созданной библиотеки компонентов (п. 15).