- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

- ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ В AUTODESK INVENTOR

Цель работы

Научиться создавать параметры в среде AI и использовать их при описании формы и размеров моделей, создании параметрических рядов деталей.

Ход работы

1. Создать новый проект AI и сохранить в нем модель, созданную в лабораторной работе № 3 “Рабочие элементы моделирования в AI”.

2. В файле модели создать один пользовательский параметр.

3. Для файла модели в проекте создать связанную таблицу MS Excel с двумя пользовательскими параметрами, один из которых имеет угловую размерность, другой – линейную.

4. Связать три размера (параметра) модели с созданными пользовательскими параметрами.

5. Создать параметрическую зависимость между двумя размерами (параметрами) модели, один из которых связан с пользовательским параметром.

6. Сохранить копию файла детали и на ее основе создать табличную деталь. В качестве параметров использовать три любые параметра детали. Предусмотреть три конфигурации детали.

7. Создать в проекте файл сборки и поместить в него один экземпляр параметризованной детали (п. 1-5) и три конфигурации табличной (п. 6). Проверить возможность редактирования параметров всех деталей сборки.

8. Представить к защите работы:

а) проект AI, содержащий (рис. 1):

– файл детали, имеющий связь с таблицей параметров из MS Excel (п. 1-5);

– таблицу параметров MS Excel (п. 3);

– файл табличной детали с вариантами конфигурации (п. 6);

– файл сборки с параметризованной и табличными деталями (п. 7);

б) отчет, содержащий:

– таблицу параметров для файла детали, имеющей связь с таблицей параметров из MS Excel (рис. 2);

– изображение модели детали с эскизами, содержащими размеры с заданными пользовательскими параметрами и параметрами из таблицы MS Excel (рис. 3);

– окно редактирования параметрического ряда файла табличной детали (рис. 4);

– структуру (браузер) модели сборки со всеми добавленными компонентами (рис. 5).

Пример

Структура файлов проекта лабораторной работы представлена на рис.1. Элементы состава отчета приведены на рис. 2 – 5.

Рис. 1. Структура файлов проекта

Рис. 2. Таблица параметров файла детали

Рис. 3. Модель с указанием используемых параметров

Рис. 4. Окно редактирования параметрического ряда табличного файла детали

- Рис. 5. Структура модели сборки с параметризованными 
компонентами